工控协议漏洞验证与代码运行指南

一、概述

本套代码针对五种常见工业控制协议（IEC61850_MMS、DNP3、BACnet/IP、MELSEC-Q、OMRON_FINS），构建了协议模拟器、协议信息检测器和漏洞概念验证（PoC）脚本。三者配合形成完整的“靶场→攻击→检测”闭环，用于工控安全研究、教学演示和入侵检测规则开发。所有代码基于 Python 3 标准库，无需额外安装依赖，可在单机环回地址（127.0.0.1）下独立运行。

二、各协议 PoC 验证方法

1. IEC61850_MMS（智能变电站）

- 漏洞类型：未授权读服务、长变量名拒绝服务

- 验证方法：

  - 运行 mms_poc.py 后，脚本向模拟器发送 read 请求读取 MMS$Version 变量，检测器会解析出 confirmed-Request 和 read 服务，提示“可能未授权读取”。

  - 随后发送 5000 字节的变量名攻击包，检测器会报警“变量列表长度异常大，可能是栈溢出攻击”，若目标真实设备存在缓冲区漏洞，可能导致拒绝服务。

2. DNP3（电力/水务 SCADA）

- 漏洞类型：未授权直接操作（Direct Operate）、畸形长度帧

- 验证方法：

  - PoC 构造 Direct Operate 请求（功能码 0x05），向输出点发送 LATCH ON 命令。检测器提取链路帧后识别出应用功能码 Direct Operate，并触发“未授权直接操作指令”警报。

  - 再发送长度字段声明为 255 但实际数据极短的畸形帧，检测器将提示长度字段异常，可用于测试协议栈健壮性。

3. BACnet/IP（楼宇自动化）

- 漏洞类型：设备枚举、未授权写属性

- 验证方法：

  - 发送 Who-Is 广播，模拟器返回 I-Am 报文，检测器提示“Who-Is 可能用于网络侦察”。

  - 接着发送 Write-Property 请求，试图修改模拟输出的 Present_Value 为 2.0。检测器报出“未授权写属性操作”告警，若未配置认证，攻击成功。

4. MELSEC-Q（三菱 PLC）

- 漏洞类型：未授权元件读取、远程停机（STOP）

- 验证方法：

  - PoC 先发送元件读命令（命令码 0401），模拟器返回模拟数据，检测器显示“读元件”并警告“数据可能已泄露”。

  - 随后发送远程 STOP 命令（命令码 1002），检测器识别出“远程STOP”并触发“远程运行控制”警报，实际设备将停止运行，导致生产线中断。

5. OMRON_FINS（欧姆龙 PLC）

- 漏洞类型：未授权内存读、强制置位

- 验证方法：

  - PoC 发送内存读命令（0101）读取 DM0，检测器解析出区域 0x82、地址 0x0000，提示“可能未授权读取内存”。

  - 再发送强制位 ON 命令（2301），检测器报警“未授权强制操作”，模拟器返回成功响应，表明可以绕过程序逻辑直接控制输出点。

三、代码运行指南

1. 环境要求

- Python 3.6 及以上版本（无需额外库，仅使用 socket 和 struct）

- 操作系统：Windows / Linux / macOS 均可

2. 文件结构

每个协议包含三个 Python 文件，存放于对应文件夹内，建议目录结构如下：

11-15/

├── IEC61850_MMS/

│   ├── mms_simulator.py

│   ├── mms_detector.py

│   └── mms_poc.py

├── DNP3/

│   ├── dnp3_simulator.py

│   ├── dnp3_detector.py

│   └── dnp3_poc.py

├── BACnet/

│   ├── bacnet_simulator.py

│   ├── bacnet_detector.py

│   └── bacnet_poc.py

├── MELSEC_Q/

│   ├── melsec_simulator.py

│   ├── melsec_detector.py

│   └── melsec_poc.py

└── FINS/

├── fins_simulator.py

├── fins_detector.py

└── fins_poc.py

3. 运行步骤（以 MMS 为例，其他协议相同）

- 打开两个终端窗口，均定位到 11-15 目录。

- 终端 1 启动模拟器：

bash

python IEC61850_MMS/mms_simulator.py

看到 [MMS Simulator] Listening on 0.0.0.0:102 表示模拟器已就绪。

- 终端 2 执行 PoC 脚本：

bash

python IEC61850_MMS/mms_poc.py

- 观察输出：

  - 模拟器窗口显示收到请求及回复。

  - PoC 窗口打印构造的报文，并调用检测器解析出协议字段、服务类型和安全告警。

- 切换协议时，只需更换脚本路径，例如：

bash

# 终端1

python DNP3/dnp3_simulator.py

# 终端2

python DNP3/dnp3_poc.py

4. 预期效果

成功运行后，每个协议的 PoC 终端会显示类似下面的信息：

- 检测器正确识别协议类型（如 TPKT、DNP3 起始字节、BVLC 等）

- 提取功能码/服务码（如 read、Direct Operate、Write-Property、远程STOP、强制位ON）

- 针对危险操作输出 ⚠️ 警报 字样

- 模拟器返回相应的响应（硬编码数据或确认报文）

四、注意事项

- 仅限授权环境：所有代码必须在授权测试环境、教学实验平台或自有仿真系统中运行。严禁对未授权的真实工业控制系统发起任何操作。

- 端口冲突：若本机已有程序占用相关端口（102、20000、47808、5000、9600），请修改脚本中的端口号或关闭冲突程序。

- 管理员权限：若希望独立运行检测器进行旁路抓包（需使用 Scapy），则需以管理员身份执行脚本；本文的检测逻辑已内嵌于 PoC 中，无需管理员权限。

- 模拟器限制：各模拟器仅实现了最简响应，未集成完整协议栈，仅供验证 PoC 和检测逻辑。