Poc补充说明

1.1 编写目的

整合 EtherCAT、IEC104、MQTT、PROFINET IO、S7-Plus 五套工控 / 物联网协议漏洞扫描 & 攻击 POC 脚本，统一验证方法、判定标准、测试流程，用于工控安全测评、漏洞复现、测试报告归档；区分无害探测扫描包与高危攻击 POC 载荷，统一风险分级、观测指标、归档要求，方便团队统一落地安全测试。

1.2 覆盖协议与对应风险清单

协议	应用场景	两类核心测试漏洞	最高风险等级

EtherCAT	运动控制、伺服机器人

1.IO 缓冲区溢出 DoS

2.WKC 工作计数器校验绕过	高危（设备飞车、停机）

IEC104	电力 SCADA、RTU 远动

1.ASDU 缓冲区溢出 RTU 离线

2. 遥控指令权限绕过非法分闸	极高危（线路断电）

MQTT	工业物联网边缘网关

1.PUBLISH 超长载荷 Broker 溢出 DoS

2.# 通配符匿名越权订阅数据泄露	高危（生产数据批量泄露）

PROFINET IO	西门子 PLC、伺服产线

1.RT IO 缓冲区溢出通讯中断

2.CycleID 周期 ID 劫持篡改运动参数	极高危（机械飞车损坏）

S7-Plus	西门子 PLC 工业通讯

1. 空会话 ID 鉴权绕过读取敏感 DB

2.PDU 数据段缓冲区溢出 RCE	极高危（PLC 死机、程序损毁）

1.3 通用术语定义

探测函数scan_xxx：仅构造畸形测试报文，无强破坏性，用于漏洞预检测；

攻击 POC 函数poc_xxx：携带溢出雪橇、非法控制指令、越权载荷，可直接造成业务 / 设备损坏；

基线状态：测试前设备正常通讯、权限校验正常、无告警、业务稳定运行；

畸形报文：违反协议长度、校验、权限、周期规范的非法 TCP/UDP 测试流量。

2 通用测试规范与前置约束

2.1 环境硬性要求

所有测试仅允许在隔离仿真 / 离线测试台执行，严禁直连工厂产线、在线变电站、运行 PLC / 网关；

测试网络物理隔离，断开与生产网、办公网路由互通；

测试前完整备份 PLC 程序、Broker 配置、RTU 参数、伺服设备参数；

运动类协议（EtherCAT/PROFINET）测试前拆除机械负载、锁死传动机构，急停装置完好可用。

2.2 工具统一要求

运行环境：Python3，配套各协议独立底层封装库（ec_base/iec_base/mqtt_base/pn_base/s7plus_base）；

抓包工具：Wireshark，各协议对应过滤端口见分协议章节；

记录工具：同步导出设备日志、脚本控制台输出、异常截图、pcap 报文文件。

3  POC 完整详情

3.1 EtherCAT POC 说明

3.1.1 基础信息

底层协议：UDP，标准端口：8899

目标常量：DEST_ADDR = LOOPBACK_DST

源端口流量区分

端口	函数	流量类型

55200	scan_io_buffer_overflow	IO 溢出探测包

55201	scan_wkc_bypass	WKC 校验绕过探测包

55202	poc_overflow_dos	溢出 DoS 攻击 POC

55203	poc_wkc_hijack	WKC 劫持飞车 POC

3.1.2 探测 / POC 原理与判定标准

1）IO 缓冲区溢出漏洞

探测载荷：4096 字节0x41(A)超长 IO；攻击载荷：0x90 NOP 雪橇 + 非法结束符

可复现判定：通讯持续丢包、伺服停机、PLC 日志内存越界、必须重启恢复

防护有效：设备自动截断超长报文，日志提示长度超限，通讯无中断

2）WKC 校验绕过漏洞

探测载荷：WKC 强制置 0 空浮点数据；攻击载荷：超限运动参数（99999.9 位置、-200 速度）

可复现判定：WKC=0 报文正常解析，伺服超速漂移飞车，无非法 WKC 拦截日志

防护有效：直接丢弃 WKC=0 报文，日志打印校验失败告警

3.2 IEC104 POC 说明

3.2.1 基础信息

底层协议：TCP，标准端口：2404

目标常量：DEST = LOOPBACK_DST

源端口流量区分

端口	函数	流量类型

53000	scan_asdu_overflow	ASDU 溢出探测包

53001	scan_remote_ctrl_bypass	遥控越权探测包

53002	poc_station_dos	RTU 离线 DoS POC

53003	poc_illegal_switch_ctrl	非法分闸高危 POC

3.2.2 探测 / POC 原理与判定标准

1）ASDU 缓冲区溢出漏洞

探测载荷：240 字节超长 0x41 ASDU；攻击载荷：0x90 雪橇溢出载荷

可复现判定：TCP 频繁断连、SCADA 画面 RTU 离线、遥测遥信停止刷新

防护有效：丢弃超长 ASDU，日志长度超限告警，监控持续在线

2）遥控权限绕过漏洞

探测载荷：无鉴权分合闸指令；攻击载荷：恶意线路分闸 ASDU

可复现判定：匿名报文直接执行分闸，线路遥信变位，无鉴权失败日志

防护有效：拒绝无权限遥控报文，日志打印未授权操作拦截

3.3 MQTT POC 说明

3.3.1 基础信息

底层协议：TCP，标准端口：1883

目标常量：DEST = LOOPBACK_DST

源端口流量区分

端口	函数	流量类型

63000	scan_payload_overflow	PUBLISH 载荷溢出探测包

63001	scan_wildcard_sub_bypass	#通配符订阅探测包

63002	poc_overflow_dos	Broker 崩溃 DoS POC

63003	poc_wildcard_leak	全量数据窃取 POC

3.3.2 探测 / POC 原理与判定标准

1）PUBLISH 载荷缓冲区溢出漏洞

探测载荷：4096 字节超长 A 字符消息载荷；攻击载荷：NOP 溢出雪橇

可复现判定：Broker 进程卡死退出、所有物联网终端离线断连

防护有效：丢弃超长消息，日志载荷超限拦截，采集业务稳定

2）匿名 #通配符越权订阅漏洞

探测 / 攻击载荷：SUBSCRIBE 报文携带全局通配符#，无账号鉴权

可复现判定：订阅成功，客户端接收全厂所有传感器、设备状态数据

防护有效：拒绝匿名连接 / 拦截 #全局订阅，无任何消息下发测试客户端

3.4 PROFINET IO POC 说明

3.4.1 基础信息

底层协议：UDP，标准端口：34964

目标常量：DEST = LOOPBACK_DST

源端口流量区分

端口	函数	流量类型

51010	scan_io_overflow	RT IO 超长载荷探测包

51011	scan_cycle_bypass	非法 CycleID 探测包

51012	poc_io_overflow_dos	IO 溢出伺服停机 DoS POC

51013	poc_cycle_hijack	周期劫持飞车 POC

3.4.2 探测 / POC 原理与判定标准

1）IO 缓冲区溢出漏洞

探测载荷：4096 字节 0x41 填充 IO 数据；攻击载荷：0x90 溢出雪橇

可复现判定：PROFINET 周期同步丢失、伺服紧急停机、PLC 诊断内存报错

防护有效：截断超长 IO 帧，日志长度超限丢弃，周期同步稳定

2）CycleID 周期 ID 绕过劫持漏洞

探测载荷：cycle_id=0xFFFF 非法超大周期；攻击载荷：超限速度位置参数

可复现判定：非法周期报文正常解析，伺服超速漂移飞车

防护有效：直接丢弃 0xFFFF 周期报文，日志周期 ID 校验失败告警

3.5 S7-Plus POC 说明

3.5.1 基础信息

底层协议：TCP，标准端口：102

目标常量：DEST_IP = TARGET_LOOPBACK

源端口流量区分

端口	函数	流量类型

51236	scan_auth_bypass_vuln	空会话 ID 鉴权绕过探测包

51237	scan_buffer_overflow_vuln	PDU 超长数据溢出探测包

51238	poc_auth_bypass_leak	无权限读取 DB 数据 POC

51239	poc_overflow_rce	PDU 溢出 RCE 高危 POC

3.5.2 探测 / POC 原理与判定标准

1）空会话 ID 鉴权绕过漏洞

探测 / 攻击载荷：sess_id=0，下发 DB 块读取请求

可复现判定：PLC 返回完整工艺、配置 DB 数据，无会话非法拦截日志

防护有效：断开 TCP 连接 / 返回鉴权错误，拒绝所有 0 会话 ID 访问

2）PDU 缓冲区溢出 RCE 漏洞

探测载荷：4096 字节超长 A 字符 data_buf；攻击载荷：NOP 雪橇 + 恶意返回地址

可复现判定：PLC 直接 STOP 死机、通讯全断，需重新上电下载程序恢复

防护有效：截断超长 PDU 数据段，日志长度校验失败，PLC 持续 RUN 运行